Περιγράφεται ακολούθως μια μέθοδος ανάκτησης αργύρου από ακτινογραφικά φιλμ.

Η μέθοδος που περιγράφεται είναι χαμηλού κόστους με απλή διαδικασία και με ελάχιστα τοξικά αντιδραστήρια των οποίων η βιοαποικοδόμησή τους είναι φιλική προς το περιβάλλον. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην θέρμανση του φιλμ με διάλυμα οξαλικού οξέος σε θερμοκρασία βρασμού ώστε να διαχωριστούν τα ανόργανα συστατικά από το πολυμερές υπόστρωμα. Η ανάκτηση του αργύρου επιτυγχάνεται με τήξη. Με αυτήν την διαδικασία ανακτάται άργυρος καλής ποιότητας και σε υψηλή απόδοση.

Μέθοδοι ποσοτικού προσδιορισμού.

Τρεις είναι οι επιμέρους μέθοδοι αργυρομετρίας που έχουν προταθεί στο παρελθόν:

α. Μέθοδος Mohr. Χρησιμοποιεί πρότυπο διάλυμα νιτρικού αργύρου και δείκτη διχρωμικό κάλιο. Είναι άμεση μέθοδος προσδιορισμού αλογονούχων ιόντων.

β. Μέθοδος Volhard. Χρησιμοποιεί πρότυπο διάλυμα θειοκυανικού καλίου και δείκτη ιόντα τρισθενούς σιδήρου. Είναι έμμεση μέθοδος προσδιορισμού αλογονούχων ιόντων και άμεση μέθοδος προσδιορισμού ιόντων αργύρου. Περιλαμβάνει επανατιτλομέτρηση.

γ. Μέθοδος Fajans και Hassel. Χρησιμοποιεί πρότυπο διάλυμα νιτρικού αργύρου και δείκτη προσρόφησης φλουορεσκεϊνη ή σπανιότερα την εοσίνη ή την ροδαμίνη G. Είναι άμεση μέθοδος προσδιορισμού αλογονούχων ιόντων.

Την ευρύτερη εφαρμογή βρίσκει η μέθοδος Volhard επειδή μπορεί να εφαρμοστεί και σε όξινα διαλύματα και παρουσία άλλων ιόντων χωρίς να παρεμποδίζεται παρά μόνο από την παρουσία ισχυρών οξειδωτικών. Επιπλέον έχει μεγαλύτερη ακρίβεια και χαμηλότερα όρια ανίχνευσης ιόντων.

Η μέθοδος Mohr πλεονεκτεί σε ταχύτητα και απλότητα και χρησιμοποιείται περισσότερο όταν δεν είναι πιθανή η παρουσία ιόντων που παρεμποδίζουν.

Τέλος η μέθοδος των Fajans και Hassel πλεονεκτεί όταν προσδιορίζονται ιωδιούχα ή θειοκυανικά ιόντα καθώς και σε προσδιορισμούς σε όξινα διαλύματα.

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μέθοδος σταθμικού προσδιορισμού του αργύρου. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην καταβύθιση χλωριούχων ιόντων ως αδιάλυτο άλας χλωριούχου αργύρου με προσθήκη νιτρικού αργύρου. Η μέθοδος αυτή πλεονεκτεί για πρακτικούς λόγους και λόγους ταχύτητας, δεν χρησιμοποιούνται τοξικά αντιδραστήρια, μειονεκτεί όμως σε ακρίβεια.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΑ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ

1) Ποτήρι ζέσεως ~ 2L

2) Ογκομετρική φιάλη 500 mL

3) Ηλεκτρονικός Ζυγός

4) Θερμαντική εστία με μηχανική ανάδευση

5) Μαγνητάκι

6) Χωνί Buchner

7) Αντλία κενού

8) Ξηραντήρας

9) Κάψα πορσελάνης

10) Φιάλη προπανίου με φλόγιστρο

11) Θερμόμετρο

12) Σιφώνιο πληρώσεως

13) Προχοϊδα

14) 2 Στατήρες

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΥΛΙΚΑ

1) 1% w/v Οξαλικό οξύ 500 mL

2) Απεσταγμένο νερό

3) 200 g Ακτινογραφικό φιλμ

Σε ποτήρι ζέσεως των 2 L τοποθετούνται 200 g ακτινογραφικού φιλμ σε μικρά κομμάτια. Στο ποτήρι προστίθενται 500 mL δ/τος οξαλικού οξέος 1% w/v. Θερμαίνουμε μέχρι τους 97οC χρησιμοποιώντας μαγνητική ανάδευση. Μετά το πέρας 30 min παρατηρούμε ότι εξαφανίζεται το μαύρο χρώμα του ακτινογραφικού φιλμ και εμφανίζεται το μπλε χρώμα του πολυεστερικού φιλμ (π.χ. τριοξική κυτταρίνη).

Παρατηρείται σχηματισμός λασπώδους ιζήματος το οποίο διηθείται υπό κενό και ξηραίνεται.

Με τήξη του ξηρού πλέον λασπώδους ιζήματος παραλαμβάνουμε καθαρό μεταλλικό Ag.

Ακολουθεί μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμό του Ag στο ξηρό ίζημα.

Αργυρομετρία – Μέθοδος Mohr

- Η Μέθοδος Mohr προσδιορισμού των χλωριούχων, Cl-, με πρότυπο διάλυμα ΑgΝO3 ή αργυρομετρία βασίζεται στην αντίδραση με την χημική εξίσωση:

Cl- (aq) + AgNO3 (aq) → AgCl(s)  + NO-3 (aq)

- Ως δείκτης χρησιμοποιείται αραιό διάλυμα χρωμικού καλίου, K2CrO4. Κατά την προσθήκη, NaCl (aq) στο διάλυμα που ογκομετρείται, σχηματίζονται, ο χλωριούχος άργυρος, AgCl ένα ίζημα λευκού χρώματος και ο χρωμικός άργυρος, Ag2CrO4, ίζημα ερυθροκαστανού χρώματος, πρώτα όμως καταβυθίζεται πλήρως ο AgCl (s), γιατί είναι δυσδιάλυτος. Στο ισοδύναμο σημείο επικρατεί το ερυθροκαστανό χρώμα του Ag2CrO4 (s) που δείχνει και την πλήρη καταβύθιση του AgCl (s).

- Το pΗ του διαλύματος κατά τη διάρκεια της ογκομέτρησης πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή 6,5 - 9,0. Αν το διάλυμα είναι όξινο σχηματίζεται K2Cr2O7 (aq) σύμφωνα με τη χημική εξίσωση :

2CrO2-4 + 2H+ —> Cr2O2-7 + H2O (l)

- Αν το διάλυμα είναι ισχυρά αλκαλικό σχηματίζεται καστανό ίζημα AgOH (s).

- Για ν' αποφύγουμε πιθανά πειραματικά σφάλματα κατά την ογκομέτρηση, επειδή, όταν διαπιστώνουμε με το μάτι την χρωματική αλλαγή, ενδεχομένως να έχει προστεθεί περίσσεια NaCl (aq) εκτελούμε τον «λευκό προσδιορισμό». Ο λευκός προσδιορισμός δίνει τον όγκο (mL) του πρότυπου διαλύματος ΑgΝO3 που καταναλώνεται για την καταβύθιση μόνον του δείκτη K2CrO4 (aq) ως ίζημα Ag2CrO4 (s) ερυθροκαστανού χρώματος. Ο όγκος AgNO3 (aq) υπολογίζεται ως εξής: ογκομετρείται διάλυμα 100 mL απιοντισμένου νερού και ποσότητας (mL) δείκτη K2CrO4  (aq) ίσης με αυτήν που προστίθεται στο «άγνωστο διάλυμα» και μετρούμε τον όγκο ΑgΝO3 (aq) που απαιτείται για να χρωματίσει το διάλυμα αυτό ερυθροκαστανό. Ο όγκος του ΑgΝO3 (aq) που καταναλώνεται κατά το «λευκό προσδιορισμό», αφαιρείται από τον όγκο του AgNO3 (aq) που υπάρχει στην ογκομετρική φιάλη, οπότε υπολογίζουμε τον όγκο AgNO3 (aq) που προσδιορίζεται μόνο από την καταβύθιση των χλωριούχων, Cl-.

Προσδιορισμός ιόντων αργύρου (aq) με χλωριούχο νάτριο

Όργανα - Συσκευές

- Κωνικές φιάλες 250 mL (2)

- Προχοΐδα 50 mL

- Σιφώνιο μέτρησης 10 mL

- Σιφώνιο πλήρωσης 10 mL

- Ογκομετρικός κύλινδρος 100 mL

Αντιδραστήρια - Υλικά

- Νιτρικός άργυρος, ΑgΝO3 (aq), 0,01 Μ

- Χρωμικό κάλιο, Κ2CrO4 (aq), 0,2 Μ

- Διάλυμα χλωριούχων π.χ. ΝaCl (aq)

Πειραματική διαδικασία

1.   Γεμίζουμε την προχοΐδα με άγνωστο διάλυμα ΑgΝO3 (10 ml είναι αρκετά) για τον λευκό προσδιορισμό.

2.     Γεμίζουμε την κωνική φιάλη με πρότυπο διάλυμα NaCl.

3.  Σημειώνουμε τις ενδείξεις Α και Β στις κωνικές φιάλες και προσθέτουμε:

Φιάλη Α:  (Λευκός προσδιορισμός)

- 100 mL απιοντισμένο νερό με ογκομετρικό κύλινδρο

- 1-2 mL δείκτη K2CrO4 (aq) με σιφώνιο μέτρησης (μετρημένα ακριβώς)

Φιάλη Β:

- 10 mL πρότυπο διάλυμα NaCl με σιφώνιο μέτρησης

- 90 mL απιοντισμένου νερού με ογκομετρικό κύλινδρο

- 1-2 mL δείκτη K2CrO4 (aq) με σιφώνιο μέτρησης (ίδια ακριβώς ποσότητα με την ποσότητα του λευκού προσδιορισμού)

3.

- Ογκομετρούμε το διάλυμα για το «λευκό προσδιορισμό» στη φιάλη Α. Προσθέτουμε κατά σταγόνες το άγνωστο διάλυμα ΑgΝO3 από την προχοΐδα, με συνεχή ανάδευση, έως ότου το διάλυμα χρωματιστεί ερυθροκαστανό.

- Κατόπιν ογκομετρούμε το διάλυμα στη φιάλη Β, με πρότυπο διάλυμα χλωριούχου νατρίου τώρα στην προχοϊδα κατά τον ίδιο τρόπο, έως ότου το διάλυμα αποκτήσει την ίδια απόχρωση μ' αυτήν της φιάλης Α.

4.

- Σημειώνουμε κάθε φορά την τελική ένδειξη της προχοΐδας και υπολογίζουμε: mL AgNO3 (aq) φιάλης Β - mL AgNO3 (aq) φιάλης Α = mL AgNO3 (aq) που καταναλώθηκαν.

- Ο «λευκός προσδιορισμός» μπορεί να γίνει προσεκτικά μία φορά και με το χρώμα αυτό να συγκρίνουμε το χρώμα σ' όλες τις επόμενες ογκομετρήσεις.

- Επαναλαμβάνουμε την ογκομέτρηση και σε δεύτερο δείγμα. Ο όγκος (mL) του πρότυπου διαλύματος NaCl , δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από 0,2 mL στις δύο ογκομετρήσεις. Αν η διαφορά είναι μεγαλύτερη, τότε απαιτείται και η τρίτη ογκομέτρηση.