##### 4.3 Ερωτήσεις

##### Προεργαστηριακές ερωτήσεις

Ερώτηση 1η:

Τι γίνεται κατά την υδρόλυση της λακτόζης;

Ερώτηση 2η:

Τι ονομάζουμε βιοκατάλυση;

Ερώτηση 3η:

Σε ποια κατηγορία ενώσεων ανήκει η λακτόζη;

Ερώτηση 4η:

Τι είναι η λακτάση;

Ερώτηση 5η:

Τι ονομάζουμε καθηλωμένα ένζυμα;

Ερώτηση 6η:

Ποια τα πλεονεκτήματα χρησιμοποίησης καθηλωμένων ενζύμων;

Ερώτηση 7η:

Γιατί ένας δισακχαρίτης δεν έχει ακριβώς δύο φορές το μοριακό βάρος ενός μονοσακχαρίτη;

Ερώτηση 8η:

Σε ποιον τύπο βιολογικών μορίων ανήκουν τα ένζυμα;

Ερώτηση 9η:

Ποια είναι η επίδραση της θερμότητας στην  δραστικότητα  του ενζύμου;

Ερώτηση 10η:

Ποια επίδραση έχει η μεταβολή του pH στην δραστικότητα  του ενζύμου;

Μεταεργαστηριακές ερωτήσεις

Ερώτηση 1η:

Μετά την διαβίβαση του γάλακτος από την στήλη με την λακτάση ανιχνεύεται γλυκόζη. Εξηγείστε πως σχηματίστηκε.

Ερώτηση 2η:

Αναφέρετε δυο πλεονεκτήματα της βιοκαταλυτικής υδρόλυσης έναντι της όξινης;

Ερώτηση 3η:

Ποιο ένζυμο και ποια μέθοδο καθήλωσης χρησιμοποιούμε στο συγκεκριμένο πείραμα;

Ερώτηση 4η:

Περιγράψτε την διαδικασία καθήλωσης της λακτάσης

Ερώτηση 5η:

Ποιες ρυθμίσεις χρειάστηκε να κάνετε στα πειράματα που δουλέψατε στο εργαστήριο; Εξηγείστε για πους λόγους ήταν απαραίτητες αυτές οι ρυθμίσεις

Ερώτηση 6η:

Διαβάζοντας το όνομα του ενζύμου υπεροξειδάση τι συμπεραίνεται για το συγκεκριμένο ένζυμο;

Ερώτηση 7η:

Γράψτε  τις τρεις αντιδράσεις ( τα ένζυμα μόνο σαν παρουσίες) που γίνονται πάνω στο στίκερ κατά τον έλεγχο παρουσίας γλυκόζης.

Απαντήσεις

- Προεργαστηριακών ερωτήσεων

Απάντηση 1η :

Η λακτόζη, είναι ένας δισακχαρίτης που απαντά στο γάλα και αποτελείται από ένα μόριο β-D-γαλακτόζης και ένα μόριο α-D-γλυκόζης, ενωμένα με β(1-4) γλυκοζιτικό δεσμό. Η υδρόλυση της λακτόζης, δηλαδή η διάσπαση του β γλυκοζιτικού δεσμού με την προσθήκη ενός μορίου νερού, οδηγεί στον σχηματισμό ισομοριακού μίγματος γαλακτόζης και γλυκόζης.

Απάντηση 2η :

Βιοκατάλυση, ονομάζεται η χρήση βιολογικών συστημάτων σε ρόλο καταλύτη, με σκοπό  την μετατροπή ενός απλού υλικού (ουσίας), σε ένα καθορισμένο προϊόν.

Απάντηση 3η :

Η λακτόζη ανήκει στους υδατάνθρακες και μάλιστα στους δισακχαρίτες και αποτελείται από τους μονοσακχαρίτες γαλακτόζη και γλυκόζη.

Απάντηση 4η :

Η λακτάση  ή β-γαλακτοσιδάση είναι ένα ένζυμο που απομονώνεται από  Kluyveromyces fragilis ή από Aspergillus oryzae.

Απάντηση 5η :

Καθηλωμένα ένζυμα ονομάζουμε τα ένζυμα με τεχνητά περιορισμένη κινητικότητα. Η καθήλωση πραγματοποιείται με ένωση του ενζύμου σε αδιάλυτο φορέα.

Απάντηση 6η :

Τα πλεονεκτήματα χρησιμοποίησης καθηλωμένων ενζύμων είναι:

- Πολλαπλή επαναχρησιμοποίησή τους με καλές αποδόσεις. Μείωση του κόστους  της διαδικασίας.

- Σταθερότερη δομή  σε υψηλές θερμοκρασίες.

- Φθηνά και μη τοξικά τα αντιδραστήρια για την παρασκευή τους.

- Ο εξοπλισμός που απαιτείται απλός.

Απάντηση 7η :

Κατά την ένωση των δύο διασακχαριτών απομακρύνεται ένα μόριο νερού, γι’ αυτό και το μοριακό βάρος του δισακχαρίτη είναι ίσο με το άθροισμα των μοριακών βαρών των μονοσακχαριτών μείον το μοριακό βάρος του νερού.

Απάντηση 8η :

Τα ένζυμα μπορεί να είναι αμινοξέα ή μόρια RNA (ριβόζυμα).

Απάντηση 9η :

Τα περισσότερα ένζυμα δρουν άριστα σε θερμοκρασίες μεταξύ 36-38ο C, που είναι και η θερμοκρασία του σώματος του ανθρώπου. Με την αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από το όριο αυτό η ταχύτητα της αντίδρασης αρχίζει να ελαττώνεται καθώς μειώνεται η δραστικότητα των ενζύμων. Γύρω στους 50ο C η μεταβολή στη δραστηριότητα των ενζύμων γίνεται «μόνιμη» και δεν επανέρχεται με την ελάττωση της θερμοκρασίας. Αυτό συμβαίνει γιατί τα πρωτεϊνικά μόρια χάνουν την τριτοταγή δομή τους χάρη στην οποία είναι δραστικά.

Απάντηση 10η :

Ισχυρά όξινο ή αλκαλικό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει τη μερική ή ολική καταστροφή τους. Για κάθε ένζυμο υπάρχει μια ορισμένη τιμή του pH, στην οποία η ταχύτητα της αντίδρασης που καταλύει είναι η μέγιστη. Για τα περισσότερα ένζυμα η τιμή αυτή κυμαίνεται μεταξύ των τιμών pH 5 και 9. τα περισσότερα ενδοκυτταρικά ένζυμα δρουν άριστα γύρω στο pH 7. Αντίθετα, ένζυμα όπως τα πεπτικά, που εκκρίνονται και δρουν σε κοιλότητες του οργανισμού, συμπεριφέρονται διαφορετικά.

- Μεταεργαστηριακών ερωτήσεων

Απάντηση 1η :

Η λακτόζη του γάλακτος μπορεί να υδρολυθεί βιοκαταλυτικά με τη διαβίβαση του γάλακτος από στήλη που έχει καθηλωμένο το ένζυμο λακτάση.  Έτσι υδρολύεται στη γλυκόζη και γαλακτόζη που αποτελείται.

Απάντηση 2η :

Τα πλεονεκτήματα της βιοκαταλυτικής υδρόλυσης έναντι της όξινης είναι:

- Μειωμένη χρήση ενέργειας.

- Μη χρήση οξέων και βάσεων.

- Προστασία του μηχανολογικού εξοπλισμού των βιομηχανιών λόγω μη χρήσης διαλυτών που προκαλούν φθορές.

Απάντηση 3η :

Χρησιμοποιείται το ένζυμο λακτάση και η καθήλωση του ενζύμου γίνεται με την μέθοδο εγκλωβισμού σε μικροκάψουλες.

Απάντηση 4η :

Η καθήλωση του ενζύμου γίνεται με την μέθοδο εγκλωβισμού σε μικροκάψουλες. Αρχικά το ένζυμο προστίθεται σε διάλυμα αλγινικού νατρίου. Στην συνέχεια το διάλυμα ενζύμου-αλγινικού νατρίου προστίθεται ανά σταγόνα σε διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου. Έτσι σχηματίζονται χάντρες αλγινικού ασβεστίου, καθώς τα ιόντα νατρίου Na+ αντικαθίστανται από ιόντα ασβεστίου Ca2+ που είναι δισθενή και σχηματίζουν δεσμό με δύο καρβοξυλομάδες αλγινικών μορίων, με αποτέλεσμα το πολυμερές που προκύπτει να είναι  διασταυρωμένο. Αλλάζει επομένως η δομή του πολυμερούς και σε αυτές τις χάντρες αλγινικού ασβεστίου εγκλωβίζεται η λακτάση.

Απάντηση 5η :

Πρακτικές λεπτομέρειες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν είναι οι παρακάτω:

- Για όλα τα διαλύματα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποσταγμένο ή απιονισμένο νερό γιατί τα ιόντα ασβεστίου του νερού βρύσης θα μετατρέψουν το αλγινικό νάτριο σε αλγινικό ασβέστιο.

- Κατά την ανίχνευση της γλυκόζης με το ειδικό στίκερ οι χρωματισμοί που εμφανίζονται μόνο στις άκρες των πεδίων μέτρησης ή μετά από τα 3 λεπτά δεν έχουν πρακτική αξία.

- Το διάλυμα του αλγινικού νατρίου με το ένζυμο πρέπει να προστίθεται ανά  σταγόνα στο διάλυμα του χλωριούχου ασβεστίου. Διαφορετικά θα γίνει αμέσως η συμπύκνωση, θα σχηματιστεί μια ενιαία μάζα και όχι χάντρες και δεν θα επιτευχθεί ο εγκλωβισμός του ενζύμου.

- Η λακτάση αναστέλλεται από την γαλακτόζη. Γι’ αυτό το λόγο ο ρυθμός  ροής του γάλακτος από τη στήλη του ενζύμου είναι σημαντικός. Αν η ροή είναι πολύ γρήγορη δεν θα προλάβει να γίνει η αντίδραση. Αν η ροή είναι αργή η γαλακτόζη που σχηματίζεται θα αναστείλει την αντίδραση.

Απάντηση 6η :

Οι Οξειδορεδουκτάσες είναι ένζυμα που καταλύουν την οξείδωση ή την αναγωγή του ή των υποστρωμάτων επί των οποίων δρουν.

Στην πρώτη αυτή κατηγορία των ενζύμων που μας ενδιαφέρει και επί του παρόντος ανήκουν οι υπεροξειδάσες.

Απάντηση 7η :