# 2. Η βιοκατάλυση στην παραγωγή τροφίμων

## 2.1 Ορισμός της βιοκατάλυσης- Τρόπος δράσης των βιοκαταλυτών

Η παραγωγή τροφίμων με την χρήση μικροοργανισμών εφαρμόζεται εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Το κρασί, το τυρί, το ψωμί, η γιαούρτη, η μπύρα είναι μερικά από τα τρόφιμα των οποίων η παραγωγή είναι αδύνατη χωρίς την χρήση των μικροοργανισμών.

Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε ένα νέο πεδίο εφαρμογής των μικροοργανισμών, η βιοκατάλυση.  Με τον όρο βιοκατάλυση, εννοούμε την χρήση των  βιολογικών συστημάτων σε ρόλο καταλύτη, με σκοπό  την μετατροπή ενός απλού υλικού (ουσίας), σε ένα καθορισμένο προϊόν. Η διαφορά της βιοκατάλυσης από την ζύμωση έγκειται στο ότι, τόσο το αρχικό υλικό όσο και  τα προϊόντα της είναι πλήρως καθορισμένα.

Η ικανότητα των μικροοργανισμών, βακτηρίων, μυκήτων, ζυμών να καταλύουν αντιδράσεις οφείλεται στα ένζυμα που παράγουν. Τα ένζυμα είναι  πρωτεΐνες με καταλυτικές ιδιότητες. Ο τρόπος δράσης τους είναι ο ίδιος με αυτό των υπόλοιπων καταλυτών και συνίσταται στην ελάττωση της ενέργειας ενεργοποίησεως.

Σχήμα 1: Σύγκριση της ενέργειας ενεργοποίησεως: απουσία ενζύμου και  παρουσία ενζύμου.

Ενέργεια ενεργοποίησης είναι η ενέργεια που πρέπει να προσφερθεί αρχικά στα αντιδρώντα μόρια προκειμένου να αρχίσει η αντίδραση.

Τα ένζυμα,  καταλύουν αντιδράσεις που θα μπορούσαν να γίνουν και χωρίς την παρουσία τους. Με την παρουσία όμως των ενζύμων η ταχύτητα των αντιδράσεων αυξάνεται ακόμη και μέχρι 100 εκατομμύρια φορές. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αντιδράσεις που πραγματοποιούνται, με την παρουσία ενζύμων, μέσα σ’ ένα λεπτό θα χρειάζονταν 32 μήνες για να πραγματοποιηθούν χωρίς αυτά.

Η δράση των ενζύμων επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο προσανατολισμό των αντιδρώντων μορίων ή μορίων-υποστρωμάτων. Ο προσανατολισμός των αντιδρώντων μορίων γίνεται στο ενεργό κέντρο του ενζύμου, που αποτελεί μια μικρή περιοχή του. Η σύνδεση των αντιδρώντων μορίων με αυτό μοιάζει με το «ταίριασμα του κλειδιού στην κλειδαριά».

Η σύνδεση των υποστρωμάτων με το ένζυμο έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται ασταθείς οι δεσμοί των αντιδρώντων μορίων. «Σπάνε» πιο εύκολα, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για τον σχηματισμό των προϊόντων.

Σχήμα 2: Τρόπος δράσης των ενζύμων.

## 2.2 Βιοκατάλυση και πράσινη χημεία

Η βιοκατάλυση, είναι ένα πολυτιμότατο εργαλείο της πράσινης χημείας, καθώς επιτρέπει την  πραγματοποίηση των  αντιδράσεων, με έναν  πιο φιλικό, προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο τρόπο.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της είναι:

- Μπορεί να καταλύει αντιδράσεις χωρίς να απαιτεί ακραίες τιμές pH. Τα ένζυμα, ως πρωτεΐνες, δρουν άριστα σε τιμές pH από τέσσερα ως εννέα. Χάρη σ’ αυτήν την ικανότητα τους μπορούν να επιταχύνουν αντιδράσεις, οι οποίες απουσία ενζύμων, θα απαιτούσαν για την πραγματοποίηση τους ιδιαίτερα όξινα ή αλκαλικά περιβάλλοντα.

- Περιορίζει την κατανάλωση ενέργειας. Οι βιοκαταλύτες,  επιτρέπουν την πραγματοποίηση των αντιδράσεων πολύ γρήγορα και σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία (συνήθως 10-50ο C) και πίεση. Έτσι περιορίζονται τα ποσά της ενέργειας που απαιτούνται για θέρμανση και για εφαρμογή πίεσης.

- Αντικαθιστά τους μεταλλικούς καταλύτες, οι οποίοι πολλές φορές είναι ιδιαίτερα τοξικοί.

- Καθώς τα ένζυμα χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα μεγάλη εξειδίκευση, οδηγεί συνήθως, στην παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος, απλουστεύοντας έτσι τις διαδικασίες παραλαβής του τελικού προϊόντος.

## 2.3 Η βιοκατάλυση στα τρόφιμα

Οι κυριότεροι τομείς όπου βρίσκουν εφαρμογή τα ένζυμα, τόσο σε ζυμώσεις όσο και ως καταλύτες, απεικονίζονται στο παρακάτω γράφημα.

Σχήμα 3: Πεδία εφαρμογής των ενζύμων.

Ιδιαίτερα στην βιομηχανία των τροφίμων, η βιοκατάλυση κερδίζει συνεχώς έδαφος και βρίσκει νέες εφαρμογές γιατί:

- Μόνο έτσι καλύπτεται η απαίτηση για τον απόλυτο στερεοχημικό έλεγχος του προϊόντος, και

- Τα προϊόντα που παράγονται μπορούν να χαρακτηριστούν ως «φυσικά» και να αποσπάσουν καλύτερες εμπορικές τιμές.

Οι βιοκαταλυτικές αντιδράσεις, που έχουν σήμερα την μεγαλύτερη εφαρμογή στον τομέα των τροφίμων, είναι η ισομερείωση της γλυκόζης σε φρουκτόζη και η μετατροπή της λακτόζης σε γλυκόζη και γαλακτόζη.

Σημαντική αύξηση των εφαρμογών της βιοκατάλυσης, αναμένεται στο μέλλον, καθώς από το τεράστιο πλήθος μικροοργανισμών, μόνο ένα μικρό μέρος έχει μελετηθεί συστηματικά, ενώ η αλματώδης ανάπτυξη της γενετικής μηχανικής δίνει νέες σημαντικές δυνατότητες.

### 2.3.1 Ισομερείωση της γλυκόζης

Οι γλυκαντικές ιδιότητες της φρουκτόζης είναι πολύ μεγαλύτερες απ’ αυτές της γλυκόζης. Γι’ αυτό, η γλυκόζη που παράγεται από καλαμπόκι ή άλλες αμυλούχες πρώτες ύλες, ισομερειώνεται προς φρουκτόζη. Η ισομερίωση καταλύεται από το ένζυμο ισομεράση της γλυκόζης και προχωρεί προς τα δεξιά ώσπου   περίπου το 50% της γλυκόζης μετατραπεί σε φρουκτόζη. Σήμερα χρησιμοποιούνται ισομεράσες της γλυκόζης από 6 διαφορετικούς μικροοργανισμούς.

Γλυκόζη                                                                Φρουκτόζη

Αυτή η μέθοδος, χρησιμοποιείται από το 1960, ενώ σήμερα παράγονται μ’ αυτήν περίπου 10 εκατομμύρια τόνοι σιροπιών γλυκόζης-φρουκτόζης

ετησίως. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως η ισομερίωση της γλυκόζης είναι σχεδόν αδύνατο να πραγματοποιηθεί χωρίς την χρήση ενζύμων.

### 2.3.2 Παρασκευή L-ασπαραγινικού οξέος

Αποτελεί μια χαρακτηριστική περίπτωση (case study) εφαρμογής της βιοκατάλυσης στα τρόφιμα. Αν και η βιοκατάλυση προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα δεν βρίσκει ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό  βιομηχανικών εφαρμογών λόγω του υψηλού κόστους της. Ο εξοπλισμός που απαιτείται είναι ακριβός ενώ ο χρόνος ζωής των βιοκαταλυτών είναι μικρός.

Αιτία του μικρού χρόνου ζωής των βιοκαταλυτών είναι η καταστροφή της δομής των ενζύμων, είτε λόγω της σχετικά υψηλής θερμοκρασίας, είτε λόγω αλλαγής του pH ή εξαιτίας της παρουσίας μετουσιωτικών αντιδραστηρίων. Οι υψηλές θερμοκρασίες είναι απαραίτητες για την αναστολή της ανάπτυξης μολυσματικών μικροοργανισμών και για την αύξηση της απόδοσης της αντίδρασης.

Για να αυξηθεί ο χρόνος ζωής των βιοκαταλυτών εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές καθήλωσης τους δηλαδή τεχνικές εγκλωβισμού τους σε συγκεκριμένο υλικό ώστε να καθίστανται περισσότερο σταθεροί. Η τεχνική της καθήλωσης εφαρμόζεται για παράδειγμα στην παραγωγή του L-ασπαραγινικού οξέος το οποίο χρησιμοποιείται για την παρασκευή της γλυκαντικής ουσίας ασπαρτάμης.

Το L-ασπαραγινικό οξύ παρασκευάζεται από φουμαρικό οξύ και την αμμωνία με την χρήση καθηλωμένης L-ασπαρτάσης σύμφωνα με την αντίδραση:

Η μέθοδος, που χρησιμοποιείται από το 1973, περιλαμβάνει εγκλωβισμό βακτηρίων E. Coli σε πολυμερή πολυακρυλαμιδίου και θεωρείται ως η πρώτη βιομηχανική χρησιμοποίηση εγκλωβισμένων κυττάρων για βιοτεχνολογικές διεργασίες.

Η απομόνωση και καθήλωση της L-ασπαρτάσης είναι αντιοικονομική, γιατί το ένζυμο είναι πολύ ασταθές και ένα μεγάλο μέρος της δραστικότητας του χάνεται κατά την πορεία καθαρισμού. Χρησιμοποιώντας εγκλωβισμένα μη-ζωντανά βακτήρια της E. Coli επιτυγχάνεται σχεδόν 95% απόδοση, διότι η ημιπερίοδος ζωής της L-ασπαρτάσης κάτω από τις συνθήκες αυτές είναι περίπου 120 ημέρες, ενώ όταν χρησιμοποιούνται ζωντανά κύτταρα η ημιπερίοδος ζωής των ενζύμων είναι περίπου 10 ημέρες.

Το L-ασπαριγινικό οξύ μαζί με την L-φαινυλαλανίνη σχηματίζουν τον διμεθυλεστέρα της L-ασπαραγινυλ-L-φαινυλαλανίνης, γνωστός με το εμπορικό όνομα ασπαρτάμη (aspartame).

Η ασπαρτάμη χρησιμοποιείται ως γλυκαντικό με χαμηλές θερμίδες και είναι 200 φορές πιο γλυκιά από την σουκρόζη.