### 2.4 Υδρόλυση της λακτόζης

1 Γενικά περί λακτόζης

Η λακτόζη ή γαλακτοσάκχαρο, είναι το κυριότερο σάκχαρο του γάλακτος, στο οποίο απαντά σε ποσοστό 4,79% κ.β. Είναι δισακχαρίτης και αποτελείται από ένα μόριο β-D-γαλακτόζης και ένα μόριο α-D-γλυκόζης, ενωμένα με β(1-4) γλυκοζιτικό δεσμό.

δομή λακτόζης

2. Λόγοι υδρόλυσης της λακτόζης

Η υδρόλυση της λακτόζης είναι μια συχνή διεργασία στη βιομηχανία τροφίμων και γίνεται για τους εξής λόγους:

Αντιμετώπιση της δυσανεξίας στο γάλα:  Η λακτόζη που λαμβάνεται με την τροφή διασπάται με τη βοήθεια του ενζύμου β-γαλακτοσιδάση, που φυσιολογικά υπάρχει στο ανθρώπινο λεπτό έντερο, προς γλυκόζη και γαλακτόζη. Ωστόσο, ορισμένοι ενήλικες κυρίως Αφρικανικής προέλευσης, εμφανίζουν αδυναμία διάσπασης της λακτόζης του γάλακτος, λόγω έλλειψης του ενζύμου της β-γαλακτοσιδάσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η αδιάσπαστη λακτόζη να περνά στο παχύ έντερο και να ζυμώνεται από τα βακτήρια που βρίσκονται εκεί προς αέριο υδρογόνο και οργανικά οξέα. Τα προϊόντα της ζύμωσης προκαλούν εντερικές διαταραχές όπως πρήξιμο, κοιλιακό πόνο, κράμπες, αέρια, φούσκωμα, διάρροια. Η αδυναμία διάσπασης της λακτόζης είναι γνωστή ως δυσανεξία στη λακτόζη.

Με την υδρόλυση της λακτόζης είναι εφικτή η κατανάλωση γάλακτος από τα άτομα που πάσχουν από δυσανεξία.

Αύξηση της γλυκύτητας του γάλακτος. Η λακτόζη έχει σχετικά μικρή γλυκαντική αξία όπως φαίνεται και στον πίνακα:

Πίνακας 1: Σχετική γλυκύτητα των κυριότερων σακχάρων

| Σάκχαρα | Σχετική γλυκύτητα ως προς τη σουκρόζη |
| --- | --- |
| Σουκρόζη | 1.0 |
| Γλυκόζη | 0.7 |
| Φρουκτόζη | 1.3 |
| Γαλακτόζη | 0.7 |
| Μαλτόζη | 0.3 |
| Λακτόζη | 0.2 |
| Ραφινόζη | 0.2 |
| Υδρολυμένη σουκρόζη | 1.1 |
| Υδρολυμένη λακτόζη | 0.7 |

Πηγή: London south bank University

Με την υδρόλυση της λακτόζης του γάλακτος προκύπτει γάλα μεγαλύτερης γλυκύτητας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή γλυκισμάτων με λίγες θερμίδες, καθώς περιορίζεται η προσθήκη γλυκαντικών υλών.

Αύξηση της διαλυτότητας της λακτόζης. Η λακτόζη είναι σχετικά δυσδιάλυτη (20% της διαλυτότητας της σουκρόζης) με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στη παρασκευή παγωτών λόγω σχηματισμού ανεπιθύμητων κρυστάλλων λακτόζης. Το πρόβλημα αυτό περιορίζεται σημαντικά με την υδρόλυση της λακτόζης, καθώς προκύπτει ισομοριακό μίγμα γλυκόζης- γαλακτόζης που είναι τρεις φορές πιο διαλυτό.

Αξιοποίηση του τυρογάλου. Το τυρόγαλο, παραπροϊόν των τυροκομικών βιομηχανιών, περιέχει μεγάλη ποσότητα λακτόζης (70-80% του συνολικού του βάρους). Λόγω όμως της μικρής γλυκαντικής αξίας και της δυσδιαλυτότητας της λακτόζης μέχρι πρόσφατα δεν αξιοποιούνταν αλλά απορρίπτονταν, δημιουργώντας περιβαλλοντικά προβλήματα λόγω της αύξησης του βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου (Biological Oxygen Demand, BOD).

Τα τελευταία χρόνια, με την υδρόλυση της λακτόζης έγινε εφικτή η αξιοποίηση του τυρόγαλου καθώς προκύπτει ένα πιο γλυκό και πιο διαλυτό μίγμα. Το τυρόγαλο του οποίου η λακτόζη έχει υδρολυθεί, χρησιμοποιείται στην παρασκευή παγωτών, γιαουρτιού, στην αρτοποιία, στην κονσερβοποιία φρούτων αντί της σουκρόζης, σε φρουτοχυμούς, στη ζαχαροπλαστική και στη σοκαλατοποιία.

Γρηγορότερη ωρίμανση των τυριών. Τα τυριά τα οποία παρασκευάζονται από γάλα το οποίο έχει υποστεί υδρόλυση της λακτόζης του, ωριμάζουν γρηγορότερα.

3. Τρόποι υδρόλυσης της λακτόζης

3.1 Όξινη υδρόλυση

Η υδρόλυση της λακτόζης, η διάσπαση δηλαδή του β(1-4) γλυκοζιτικού δεσμού, μπορεί να γίνει με την επίδραση πυκνού οξέος και εν συνεχεία έντονη θέρμανση.

Επειδή όμως με την επίδραση του οξέος μετουσιώνονται και οι πρωτείνες του γάλακτος η μέθοδος αυτή εφαρμοζόταν παλαιότερα μόνο για την υδρόλυση τυρόγαλου από το οποίο είχαν προηγουμένως απομακρυνθεί οι πρωτεΐνες με υπερδιήθηση. Σήμερα η μέθοδος αυτή δεν έχει βιομηχανικές εφαρμογές.

3.2 Βιοκαταλυτική υδρόλυση

Η υδρόλυση της λακτόζης μπορεί να γίνει βιοκαταλυτικά με τη βοήθεια του ενζύμου β γαλακτοσιδάση σε πολύ πιο ήπιες συνθήκες : pH 4-8  και θερμοκρασία 50-60ο C.

Η β γαλακτοσιδάση μπορεί να παραληφθεί από διάφορες πηγές όπως φυτά, όργανα ζώων, βακτήρια, ζύμες, μούχλες Στις βιομηχανικές εφαρμογές  χρησιμοποιούνται κυρίως ο μύκητας Aspergillus oryzae και ο ζυμομύκητας Kluyveromyces fragilis

aspergillus oryzae

Το κόστος της υδρόλυσης της λακτόζης μειώνεται σημαντικά με τη χρησιμοποίηση καθηλωμένων ενζύμων.

Με την βιοκαταλυτική μέθοδο παράγονται καθημερινά πάνω από 250.000 λίτρα γάλακτος με χαμηλή ποσότητα λακτόζης. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η βιοκαταλυτική διαδικασία υδρόλυσης της λακτόζης με καθηλωμένη β-γαλακτοσιδάση.

Γάλα

Αποστειρωτήρας

Εναλλάκτης

θερμότητας

Κατεργασμένο

γάλα

Βιοναντιδραστήρας

Ανακύκλωση

Σχήμα 6.4. Πορεία υδρόλυσης της λακτόζης του γάλακτος με καθηλωμένη β γαλακτοσιδάση.